
实验室废水废气处理设施采购

询 价 函

致各潜在单位：
本公司因环保需要，拟采购实验室废水废气处理设施，现向贵单位就本项目询价，请按本项目以下要求报价。
一、项目名称及基本情况
（一）项目名称：实验室废水废气处理设施采购

（二）采购单位：湖南浏阳经开区水务股份有限公司
（三）采购主要内容

1.本项目预算控制总价为172850.00元，报价人所报含税总价和单价均不能超过控制价，否则为不合格报价。
2.采购标的：

	序号
	名称
	规格型号
	处理工艺
	数量
	单位
	控制综合单价
（元）
	金额（元）
	备注

	1
	废水处理设施
	废水处理量≥1t/d，设备主材为PP材质或其他优于PP材质的耐腐蚀材质
	“酸碱中和+沉淀”工艺              
	1
	套
	76000
	76000
	包基建安装

	2
	废气处理设施
	设计风量≥23000m3/h，喷淋塔、连接管道和排气筒等设备主材为PP材质或其他优于PP材质的耐腐蚀材质
	“碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+15m高排气筒”工艺
	1
	套
	96850
	96850
	包基建安装

	4
	控制总价（元）
	大写：壹拾柒万贰仟捌佰伍拾元整
	172850
	


注：（1）以上综合单价包含且不限于供货产生的（生产(、销售(、税费（增值税专用(/增值税普通(）、运费(、装(、卸(、安装(、调试(、人工(、管理(、利润(、损耗(、售后服务(、培训(、其他(等）一切费用。
（2）本项目询价有效期60天（    年    月   日起至    年    月   日止）。
（3）本项目询价时，扫描件和原件均具有同等法律效力。
（4）本项目询价要求报价有效期至少60天。
二、技术参数及要求内容
（一）废水处理设施要求
1.废水处理设施安装在金阳二水厂办公楼西侧的草地上，所有设备需放置在深灰色的集装箱内，集装箱需放在水泥平台上。

2.处理后的废水水质需达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4三级标准（氨氮、总磷、总氮、氯化物、硫酸盐达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。

3.该废水处理设施包含废水处理设施基建。

4.需提供技术方案，技术方案中包含设备设计图及重要设备的报价清单。

5.进水泵、计量泵、一体化机等采购设备需注明品牌型号，品牌需为国内知名品牌。

6.电缆品牌优化或相当于湘联、金杯、恒飞等技术标准。

（二）废气处理设施要求

1.废气处理设施安装在金阳二水厂办公楼顶楼。

2.处理后的废气中的非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值。

3.该废气处理设施包含废气处理设施基建。

4.需提供技术方案，技术方案中包含设备设计图及重要设备的报价清单。

5.引风机、活性炭箱、喷淋塔等采购设备需注明品牌型，品牌需为国内知名品牌。

6.引风机为变频风机，材质为玻璃钢或其他耐腐蚀材质。

7.配电控制箱中的PLC和变频器需进口品牌，且需提供程序及密码。

8.电缆品牌优化或相当于湘联、金杯、恒飞等技术标准。

报价人应全部响应以上要求。

三、供货及售后服务要求：
（一）供货期：合同签订生效后，60天内完成供货及安装。
（二）供货地点： 湖南浏阳经开区水务股份有限公司。
（三）售后服务要求：

质保期：质保2年，从验收合格之日起算。质保期内提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）免费服务，质保期外提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）（有偿(无偿(）服务，有偿服务要求：（双方协商进行）。
四、结算和付款方式
合同签订后，甲方预付合同总金额的30%，废水废气处理设施安装调试完成后，试运行1个月无任何质量问题，且处理后的废气废水均能达标排放，经双方签字验收合格后，甲方凭由第三方检测公司出具的废水废气检测报告、增值税专用发票以及验收单支付至合同总金额95%，其余5%作为质保金1年后设备运营无问题且提供质保承诺书后一次性无息付清。

五、询价人信息：
询价联系人： 罗女士  联系电话： 13975156915    
询价单位：  湖南浏阳经开区水务股份有限公司    
询价日期： 2026年 1月 14  日至 2026 年 1月 20日 
六、报价方式
1.请报价人将报价文件[包含：法人身份证明原件、授权委托书原件、报价响应声明、质量保证响应书、报价函、营业执照复印件和技术方案，于2026年 1 月 20 日 14:30（北京时间）前现场送达或密封邮寄至浏阳经开区康万路373号湖南浏阳经开区水务股份有限公司，罗女士,联系电话13975156915。

2.本次采购询价小组将统一组织审查报价文件，报价文件齐全规范且技术方案符合本项目采购要求（合格的技术方案是指：不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等），报价最低的确定为中标供应商，采购人将把结果告知所有参与的供应商。

七、报价人需提供（见附件）：

附件1：询价响应文件：
（1）法定代表人身份证明(法定代表人参加报价)
（2）法定代表人授权书(委托代理人参加报价)
（3）报价响应声明
（4）质量保证响应书
（5）报价函
（6）营业执照(、技术方案(、其他证书（根据项目具体要求填写）(
湖南浏阳经开区水务股份有限公司

     年     月      日

附件1：询价采购响应文件

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

实验室废水废气处理设施采购
询价采购响应文件

报价单位：                     
日    期：     年     月     日
法定代表人身份证明

报价单位名称：                   

单位性质：                        
地址：                            

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字）  性别：     年龄：     职务：         
系 （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）


报价单位：（盖单位章）

年    月    日    

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

授权委托书

本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）询价响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（正面）

	法定代表人二代身份证复印件（反面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


报价单位：（盖单位章）

                              法定代表人：（签字） 

委托代理人：（签字）                                                 年     月     日   

注：

1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名；  

2、委托代理人须同时携带法定代表人身份证明和授权委托书参加开标会议（未附法定代表人身份证明的为无效的授权委托书，若法定代表人参加报价无需提供授权委托书）。
报价响应声明

致（采购人）：

我方已仔细研究了实验室废水废气处理设施采购的询价文件的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询价文件中规定的提交首次响应文件截止时间起60日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意遵守询价文件后附的合同条款，保质保量的完成货物提交任务。

五、我方承诺遵守《采购法》、《采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与询价过程中，若出现《采购法》第七十七条、《采购法实施条例》第七十二条和《采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

                         报价单位名称(盖单位章)：           

                         法定代表人或其委托代理人 (签字)：   

              日期：   年    月     日
质量保证响应书 

供货人对质量保证条款（详见采购文件“二、技术参数及要求内容”进行响应，格式自拟。

（项目名称）报  价  函
（询价采购单位名称）公司：
我公司根据贵司 项目名称  询价函要求，现作以下报价。

一、采购内容

	序号
	名称
	规格型号
	处理工艺
	品牌（厂家）
	数量
	单位
	综合单价
（元）
	金额（元）
	备注

	1
	废水处理设施
	废水处理量≥1t/d，设备主材为PP材质或其他优于PP材质的耐腐蚀材质
	“酸碱中和+沉淀”工艺              
	进水泵：
计量泵：
一体化机：

电缆：
其他分项设备等：（供应商自列）
	1
	套
	
	
	包基建安装

	2
	废气处理设施
	设计风量≥23000m3/h，喷淋塔、连接管道和排气筒等设备主材为PP材质或其他优于PP材质的耐腐蚀材质
	“碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+15m高排气筒”工艺
	引风机：
活性炭箱：
喷淋塔：

电缆：

其他分项设备等：（供应商自列）
	1
	套
	
	
	包基建安装

	4
	合计金额（元）
	大写：         （税率： %）
	
	
	


注：1.以上综合单价包含且不限于供货产生的（生产(、销售(、税费（增值税普通(税率   %）、运费(、装(、卸(、安装(、调试(、人工(、管理(、利润(、损耗(、售后服务(、培训(、其他(等）一切费用。

2.本报价有效期          天，自报价之日起。
3.本报价扫描件和原件均具有同等效力。
二、对技术参数及要求的响应：
我司将（响应(/部分响应(）技术参数及要求，优化响应情况：
三、供货要求及售后服务保证
1.供货期：       之日起      日历天内。
2.供货地点：                          
3.售后服务保证：质保期：      年，从           之日起算。
质保期内提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）免费服务，质保期外提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）（有偿(无偿(）服务。有偿服务的计费方式为：
四、报价人信息：
报价经办人：    （签名）     联系电话：               

报价单位 ：    （盖章）      
五、报价日期：    年   月    日
六、附证件明细：营业执照(、技术方案(、其他证书(
营业执照

实验室废水废气处理设施技术方案
附件2  合同
合同编号：     
湖南浏阳经开区水务股份有限公司
合 同 文 本
项目名称：实验室废水废气处理设施采购          
甲    方：湖南浏阳经开区水务股份有限公司      
乙    方：                                    
签订日期：          年    月    日            
采 购 合 同
采购方：湖南浏阳经开区水务股份有限公司（以下简称甲方）
法定代表人：张娟娟
联系地址：浏阳经济技术开发区康万路373号

供货方：（以下简称乙方）
法定代表人：
联系地址：
现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就实验室废水废气处理设施采购订立本合同，以便共同遵守。

一、交货时间和地点

交货地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司。
交货时间：合同签订后，乙方按照甲方要求，于60天内完成供货、安装及调试。
二、采购清单

	序号
	名称
	规格型号
	处理工艺
	品牌（厂家）
	数量
	单位
	综合单价
（元）
	金额（元）
	备注

	1
	废水处理设施
	废水处理量≥1t/d，设备主材为PP材质或其他优于PP材质的耐腐蚀材质
	“酸碱中和+沉淀”工艺
	进水泵：
计量泵：
一体化机：

电缆：
其他分项设备等：（供应商自列）
	1
	套
	
	
	包基建安装

	2
	废气处理设施
	设计风量≥23000m3/h，喷淋塔、连接管道和排气筒等设备主材为PP材质或其他优于PP材质的耐腐蚀材质
	“碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+15m高排气筒”工艺
	引风机：
活性炭箱：
喷淋塔：

电缆：

其他分项设备等：（供应商自列）
	1
	套
	
	
	包基建安装

	4
	合计金额（元）
	大写：                 （税率： %）
	
	


注：以上综合单价包含且不限于供货产生的（生产(、销售(、税费（增值税普通(税率   %）、运费(、装(、卸(、安装(调试(、人工(、管理(、利润(、损耗(、售后服务(培训(其他(等）一切费用。
三、技术参数及要求
1.废水处理设施安装在金阳二水厂办公楼西侧的草地上，所有设备需放置在深灰色的集装箱内，集装箱需放在水泥平台上；进水泵、计量泵、一体化机等设备品牌需为国内知名品牌。

2.废气处理设施安装在金阳二水厂办公楼顶楼；引风机、活性炭箱、喷淋塔等设备品牌需为国内知名品牌；引风机为变频风机，材质为玻璃钢或其他耐腐蚀材质；配电控制箱中的PLC和变频器需进口品牌，且需提供程序及密码。

3.其他详见废水废气处理设施技术方案。

四、交付与验收标准

1.设备安装调试完毕后，乙方须对甲方指定的操作及维护人员进行全面、系统的理论和实操培训，确保其掌握正确的操作流程、常规故障排除及安全注意事项。乙方应在移交设备时，同时提供完整、准确的中文版操作手册、维护保养指南及说明书等相关技术文件。

2.乙方应保证所供设备材料是全新的、未使用过的，并且符合国家或行业标准，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的出厂证明书、有关部门的检测测试报告等相关材料。

3.乙方负责所供产品的供货、运输、仓储、发货、送货、保险、运费、装卸、各种税费、劳保、专利技术及质保等，若在验收或产品安装过程中发现质量问题，乙方负责包退、包换。

4.实验室废水废气处理设施安装调试完成后，试运行1个月无任何质量问题，且处理后的废水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4三级标准（氨氮、总磷、总氮、氯化物、硫酸盐达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）；处理后的废气中的非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值。

五、付款方式

合同签订后，甲方预付合同总金额的30%，废水废气处理设施安装调试完成后，试运行1个月无任何质量问题，且处理后的废气废水均能达标排放，经双方签字验收合格后，甲方凭由第三方检测公司出具的废水废气检测报告、增值税普通发票以及验收单支付至合同总金额95%，其余5%作为质保金1年后设备运营无问题且提供质保承诺书后一次性无息付清。

六、保修及售后服务

该废水废气处理设施质保期2年，从验收合格之日起算。质保期内提供7*24/8小时免费服务，质保期外提供7*24/8小时有偿服务。

七、安全责任

 1.乙方对其指派至甲方现场的所有人员及全部施工活动承担完全的安全生产与管理责任。乙方应确保其人员遵守国家及地方有关安全生产、环境保护、劳动保护及消防等方面的法律法规，以及甲方现场的各项安全管理规定。

2.甲方应向乙方提供必要的施工条件，如场地、能源接口等，并保证基础条件符合安全施工要求。甲方有权对乙方的现场安全措施进行监督，并提出整改意见，但该监督不减轻或免除乙方的任何安全责任。

3.在施工期内，因乙方原因（包括但不限于违反安全操作规程、安全措施不到位、管理不善等）造成的人员伤亡、财产损失或环境污染事故，由乙方承担全部法律责任及因此产生的一切费用（包括对第三方及甲方损失的赔偿）。

4.乙方应保证所提供的设备符合合同约定的技术标准、安全标准及国家强制性规范。因设备设计、制造或所提供的材料缺陷导致在运行过程中发生安全事故的，由乙方承担全部责任。
八、违约责任

1.甲方发生中途退货、乙方发生不能按期交货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定承担违约责任。乙方每逾期1天，偿付合同金额的1%。如逾期时间超过20天乙方仍不能交货，甲方可以终止合同，乙方需支付20%的合同总金额作为违约金。

2.经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约责任不在此列。

3.因不可抗力导致合同无法执行，双方协商解决。

九、其他

1.合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。

2.不可抗力：任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在48小时内及时通知对方，并防止损失扩大，方可免除相应责任。

3.本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

4.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，双方均不得随意变更或解除合同。

5.本合同壹式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

（以下无正文）

附件：废水废气设施技术方案
	甲方（盖章）
	乙方（盖章）

	法定代表人（授权代表）：

	法定代表人（授权代表）：


	开户行：工行浏阳工业园支行
	开户行：

	开户名称：湖南浏阳经开区水务股份有限公司
	开户名称：

	账户：1901026809000000489


	账号：

	签订日期：    年   月   日
	签订日期：    年   月   日


中共湖南浏阳经开区水务股份有限公司

总支部委员会廉政协议

项目名称：实验室废水废气处理设施采购 
主合同名称：实验室废水废气处理设施采购 
主合同/经济合同编号：    -    -    号
甲方：湖南浏阳经开区水务股份有限公司 
乙方：                                
为规范甲、乙双方经济活动，促进廉洁从业，有效预防和禁止商业贿赂，防止腐败及其他不正当行为的发生，提高双方各级人员的反腐倡廉意识和廉洁自律的自觉性，保护双方合法权益，经甲乙双方协商一致，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等国家有关法律法规及党风廉政建设的相关规定，签订本协议。甲、乙双方保证共同遵守，并自觉接受各方监督。
一、甲、乙双方应严格遵守国家的有关法律法规、相关政策和党风廉政建设各项规定，合法经营。
二、甲、乙双方各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律另有规定除外），不得损害国家和对方利益，不得获取不正当利益，双方有义务监督各自工作人员的廉洁行为。
三、甲、乙双方必须遵守和履行主合同协议条款，不准在协议条款之外搞各种形式的口头协议或许诺。
四、甲、乙双方及工作人员不得有下列行为
1.乙方及工作人员事前、事中、事后不得直接或变相给予甲方工作人员及其亲属财物（包括礼金、有价证券、回扣、好处费、感谢费等钱款，以及贵重物品、手机类通讯工具、交通工具、名贵奢饰品、烟酒、办公用品或用房等实物，下同）。甲方及工作人员不得以任何理由索取和接受乙方财物（内容同上）。
2.乙方及工作人员不得向甲方工作人员明示或暗示有即期或远期可得利益，不得为甲方工作人员安排旅游、出国（境）等或提供资金。甲方工作人员不得借装修房屋、婚丧嫁娶等机会向乙方及工作人员敛财；不得在乙方报销应由其个人支付的费用。
3.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供借款私用。甲方工作人员不得向乙方及工作人员拆借资金私用，更不得向乙方及工作人员索取资金。
4.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐等活动。甲方工作人员不得接受乙方及工作人员可能影响公正执行合同的上述活动。
5.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供其他非法利益，甲方工作人员不得到乙方处报销应由个人或配偶、子女、亲属支付的费用，不得向乙方介绍客户利用增值税发票倒票谋取利益。
6.乙方不得和甲方工作人员暗箱操作，私下交易，操作业务；不得和甲方工作人员勾结偷盗甲方公司及公司范围内的财产、物品等，不得凭空捏造事实，恶意举报甲方及其工作人员。
五、甲、乙双方共同责任
1.不在非公务场合洽谈业务。
2.不以个人名义私下“一对一”洽谈业务。
3.要对各自工作人员进行经常性法制教育和廉政教育。
4.互相监督，发现重大违规、违纪现象时，可向双方纪检监督部门举报。
六、检查方式
本协议的履约情况应接受甲、乙双方纪检监督部门的监督评价，检查方式为座谈、问卷调查或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。
七、违约责任
1.乙方及工作人员违反本协议，甲方可视情节，采取“在一定期限内拒绝乙方参与甲方项目投标，或在一定期限内，若乙方参与甲方项目投标，则在评标时扣除一定分数等”限制性措施，情节严重的，甲方有权立即无条件解除与乙方签署的主合同，且不承担任何违约责任，并依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。
2.甲方工作人员违反本协议，情节较轻者给予批评教育、纪律处分；情节较重将依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任，如给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；乙方有权利和义务向甲方纪检监督部门或上级纪检监督部门举报。
八、本协议由双方及双方上级单位的纪检监督部门监督和对执行情况的检查。甲方廉政举报方式：电话0731-83250578、信件；乙方廉政举报方式：电话：   信件。
九、本协议中甲方或乙方“工作人员”系指主合同签订及履行过程中涉及的甲方或乙方相关人员。
十、本协议的文本语言、适用法律、争议解决及其他未尽事宜，按主合同约定执行。
十一、本协议作为主合同的附件，与主合同同时签署，一并生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，复印件由双方纪检监督部门保存。
（甲、乙双方已认真阅读并理解以上行为规范的各项内容和要求，并郑重承诺愿意接受并严格遵守以上条款）。
甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：     法定代表人或委托代理人：
经 办 人：                   经 办 人：
日 期：   年   月  日        日 期：   年   月  日


